激光笔协议

- 协议版本

| Version | Date | Comment |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-03-07 | 初始版本协议 |

- 驱动与设备间采用HID方式通信

| 键盘/鼠标设备信息规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VID | PID | Usagepage | 命令ReportID | 语音ReportID |
| BLE模式 | 0x248A | 61AB | FF91 | 0x0c | 0x1B |
| 2.4G模式 | 0x248A | 60AB | FF91 | 0x0c | 0x1B |

- 2.4G模式驱动与设备之间通信采用vendor defined HID通信。驱动需要open对应的usagepage与设备进行通信。

- 通信协议规格

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | N byte | 1byte |
| 固定 |  |  |  |  |  |

- Report ID 固定为0x0C/0x1B

- HEAD: 0x4D

- LEN：CMD + DATA的长度

- CMD: 命令按下文定义

- DATA：CMD所携带的数据，N为0时代表CMD不携带数据

- TAIL：4C

- 命令定义

- 驱动获取设备信息

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 1 | 0x61 | 无 | 0x4C |

- 驱动上传设备信息

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x14 | 0x61 | 24byte | 0x4C |

设备信息包含：

10字节设备SN号

1字节录音状态：1: 16k  0:8k

1字节光电类型：附录给出定义

1字节当前DPI档位

1字节设备型号低8位

1字节电量值：0-0x64

1字节软件版本号

1字节设备型号高8位

- 驱动笔状态信息

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 1 | 0x90 | 无 | 0x4C |

- 驱动上传设备信息

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x08 | 0x61 | 4byte | 0x4C |

设备信息包含：

1字节录音状态：0未启动语音，1启动语音

1字节电量

1字节空鼠状态: 0 未启动空鼠，1启动空鼠

1字节设备型号低8位

1字节电量值：0-0x64

1字节固定值1

- 驱动开/关麦克风

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x05 | 0xB2:open 0xB3:close | 0x00 | 0x4C |

设备回复ACK

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x05 | 0xB2:open 0xB3:close | 0x00 | 0x4C |

- 驱动使能弹网址

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x05 | 0x66：Enable 0x67：Disable | 0x00 | 0x4C |

设备回复ACK

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x05 | 0x66：Enable 0x67：Disable | 0x00 | 0x4C |

- 驱动设置DPI

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x05 | 0x68 | 1-3 | 0x4C |

备注：不同sensor 有不同的dpi档位，驱动需要根据sensor类型显示不同档位

具体包含哪些sensor，每个sensor每个档位对应什么dpi值，后期再细化。

设备回复ACK

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x05 | 0x68 | 0x00 | 0x4C |

- 2.4G模式驱动查询键盘/鼠标是否连接上接收器

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x05 | 0x69 | sum |

设备回复ACK

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | 连接状态 | C TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x05 | 0x69 | 0: 未连接 1： 连接成功 | 0x4C |

- 驱动设置音频采样率

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x05 | 0x6D | 0: 8k 1： 16k | 0x4C |

备注：

设备回复ACK

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x05 | 0x6D | 0x00 | 0x4C |

- 驱动开关空鼠

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x05 | 0xB0 开 0xB1 关 | 0x00 | 0x4C |

设备回复ACK

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x05 | 0xB0 开 0xB1 关 | 0x00 | 0x4C |

- 驱动开关硬件激光

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x05 | 0xB4 开 0xB5 关 | 0x00 | 0x4C |

设备回复ACK

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x05 | 0xB4 开 0xB5 关 | 0x00 | 0x4C |

- 驱动

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x05 | 0xB6 驱动在线 0xB7 驱动不在线 | 0x00 | 0x4C |

设备回复ACK

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x05 | 0xB6 驱动在线 0xB7 驱动不在线 | 0x00 | 0x4C |

- 驱动发送在线心跳包

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x05 | 0x10 | 0x00 | 0x4C |

备注：

此命令设备不回复

- 驱动发送擦除flash命令

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x05 | 0x6f | 0x00 | 0x4C |

备注：

此命令设备不回复

- 驱动发送键盘键值设备转发，比如复制黏贴

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x06 | 0x20 | 2byte | 0x4C |

备注：驱动DATA只发标准键盘键值数据包的第一个字节和第三个字节。驱动只发按键按下键值，默认就键值单击，设备会自动抬起。如果需要长按，后面需要改协议。

比如ctrl +C: 0x01  0x06

ctrl +V: 0x01  0x19

C: 0x00  0x06

设备回复ACK

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x05 | 0x20 | 0x00 | 0x4C |

- 空鼠键

- 单击:  0xC0 //消除

- 双击:  0xC1物理激光

0xC2 数码激光

0xC3 聚光灯

0xC4 放大镜

0xC5 划线

- 长按:  0xC6 物理激光按下

0xC7, //数码激光按下

0xC8, //聚光灯按下

0xC9, //放大镜按下

0xCA, //划线按下

- 抬起:  0xCB, //物理激光抬起

0xCC, //数码激光抬起

0xCD, //聚光灯抬起

0xCE, //放大镜抬起

0xCF, //划线抬起

| Report ID | HEAD | LEN | CMD | DATA | TAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0x4D | 0x04 | 0xC0 0xC1 0xC2 …. |  | 0x4C |

/*上翻页*/

UP_KEY_SINGLE_CLICK = 0xD0,

UP_KEY_DOUBLE_CLICK = 0xD1,

UP_KEY_LONG_DOWN = 0xD2,

UP_KEY_LONG_UP = 0xD3,

/*下翻页*/

DOWN_KEY_SINGLE_CLICK = 0xD4,

DOWN_KEY_DOUBLE_CLICK = 0xD5,

DOWN_KEY_LONG_DOWN = 0xD6,

DOWN_KEY_LONG_UP = 0xD7,

/*语音按键*/

AUDIO_PLAY_SINGLE_CLICK = 0xD8,

AUDIO_WRITE_SINGLE_CLICK = 0xD9,

AUDIO_SEARCH_SINGLE_CLICK = 0xDA,

AUDIO_TRANSLATE_SINGLE_CLICK = 0xDB,

AUDIO_PLAY_DOUBLE_CLICK = 0xDC,

AUDIO_WRITE_DOUBLE_CLICK = 0xDD,

AUDIO_SEARCH_DOUBLE_CLICK = 0xDE,

AUDIO_TRANSLATE_DOUBLE_CLICK = 0xDF,

AUDIO_PLAY_LONG_DOWN = 0xE0,

AUDIO_WRITE_LONG_DOWN = 0xE1,

AUDIO_SEARCH_LONG_DOWN = 0xE2,

AUDIO_TRANSLATE_LONG_DOWN = 0xE3,

AUDIO_PLAY_LONG_UP = 0xE4,

AUDIO_WRITE_LONG_UP = 0xE5,

AUDIO_SEARCH_LONG_UP = 0xE6,

AUDIO_TRANSLATE_LONG_UP = 0xE7,

AUDIO_AI_SINGLE_CLICK = 0xE8,

AUDIO_AI_DOUBLE_CLICK = 0xE9,

AUDIO_AI_LONG_DOWN = 0xEA,

AUDIO_AI_LONG_UP = 0xEB,

- 语音协议

- 语音数据采用ADPCM格式压缩，语音数据在驱动解码。

- 采用率默认16k，特殊情况下驱动可以发命令设置为8k

- 采样深度固定16bit。

- 语音数据格式：

| Report ID | BLE模式语音数据 |
| --- | --- |
| 0x1B | 100byte |

| Report ID | 2.4G模式语音数据 |
| --- | --- |
| 0x1B | 32byte |

- 语音解密

- 语为了防止别人抄袭并替换硬件，语音数据采用简单异或加密。

- 上位机收到语音数据后需要先解密，解密算法与语音解码算法一起用c文件给出：

- 语音数据解码

- 语音数据采用ADPCM编码，上位机解密出语音后需要再解码成PCM数据。

- 解码算法用单独的c文件给出